特装企业须知

特装整体设计要求：

一、钢木结构

1、间隔6米跨度必须设计横竖支撑柱，支撑柱直径不小于300mm。

2、木结构展位需标注横竖梁连接详细大样图及支撑钢结构图。

3、展位设计应有详细顶视分区图，必须具备库房区、展示区、售卖区、洽谈区4部分

4、严禁使用不锈钢、轻质钢、刨花板、纸板、石膏板等作结构主材。木质结构横跨超过5米必须加钢结构和支撑立柱，所有支撑立柱尺寸不小于300mm；支撑钢柱直径不低于10cm，底部钢板不小于1m。

5、施工单位搭建室内前5排展台主体限高6米，5排以后的展位100平米以上的展位搭建主体限高6米；100平米以下的展位限高5米，特装背靠式展位，相邻面统一背墙高度4.5米，背靠标展特装高度不超过4米，  单排展位统一3.5米高度；室外展台统一限高3.5米。

6、超过81㎡的展台，顶部横梁四角安装不低于3m长的45°斜拉支撑架。展位盖顶面积不可超过30%,盖顶材料必须是防火材料，必须均匀间隙分布在展位上方

7、 木质结构加注钢结构，必须涂刷防火涂料，所有装饰材料必须符合消防及结构标准要求，并做防火处理，提交防火材料登记证书及相关说明。

二、桁架要求：

1、桁架搭建展位需绘制桁架结构图，进入成都世纪城展馆进行桁架搭建，必须采用焊接牢固、可靠的固定结构桁架。

2、桁架采用标准接驳件及高强度螺栓链接，应紧固可靠。

3、底座采用不得低于400㎜* 200㎜*10㎜钢板。

二、结构要求：

(一)、馆内桁架展台：

1、世纪城展馆普通桁架搭建限高：馆内108㎡（含108㎡）内展台搭建限高4.5m，108㎡以上（不含108㎡）限高5m；室外搭建高度统一限高3.5m；500㎡以上室内外展台如有超高需求，另行申请并须由主办、主场签安全责任担保书。

2、普通桁架柱体与柱体间距≤6米，特殊桁架另行核定，严禁大跨度违规搭建，柱体必须安装配重钢板。

3、顶部门楣必须采用双排桁架，且净空间距≥500㎜。

4、超过81㎡的展台，顶部横梁四角安装不低于3m长的45°斜拉支撑架。

5、单面背景桁架支撑≥1m，支撑必须满框架搭建互相连接，底部桁架每个接点配重≥50kg。

（二）、桁架广告及氛围：

1、广告氛围桁架指在世纪城展馆、平台、广场采用普通桁架搭建门楼、门套、广告背景墙等工程。

2、所有主办、主场组织搭建的广告氛围，搭建单位需于布展前到主场单位和场馆运营中心美工广告部进行图纸审核和复审，提交相关报馆资料并办理相关押金手续，其中在展馆区域外公共场所需要搭建施工的搭建单位到世纪城物业服务公司签定《世纪城施工安全责任承诺书》。

3、所有户外普通桁架搭建的门楼、门套、广告背景墙等，如进行木构封板及造型制作时，需增加钢构且满足整体结构荷载及规范的钢结构。

4、所有户外普通桁架搭建结构必须以正方体搭建，严禁以独立单面或三角支撑形式搭建。

5、在世纪城展馆平台、广场采用普通桁架搭建门楼、门套、广告背景墙结构要求：

| 项目 | 长 | 宽、厚 | 高 | 规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门楼 | ≤15m | ≥3m | ≤6.5m | 门洞跨度≤5m，柱体底部规格≥2m*≥3m，门楣上下横梁净空间距高度=1.1m，每个柱体内配重≥200KG。 | 在平台横向搭建时总长不得超出12m，门洞高度不得低于4m，确保消防车、工程脚手架顺畅通过。 |
| 门套 | ≤17.5m | =0.6m | ≤4.4m | 门洞跨度≤5m，柱体底部规格≥1.5m*0.6m，门楣上下横梁净空间距高度≤1.5m，每个柱体内配重≥100KG。 | 门洞高度≤2.5m。横梁顶部采用30*30矩管结合标准扣件与场馆钢梁进行硬连接，支点不得少于4个。 |
| 广告背景墙 | ≤10m | ≥2.5m | ≤5m | 桁架截面间隔5m搭建剪刀架支撑，支撑桁架三维互联，底部桁架每个接点配重≥50KG。 | 长度小于10m、高度小于5m时可不搭建剪刀架支撑。 |
|  | ≤12m | ≥3m | ≤5m |  |  |
|  | ≤15m | ≥4m | ≤5m |  |  |
| 如有特殊要求，需提前一周向广告美工部提出书面申请，同意后方可实施。 |  |  |  |  |  |

- 使用期间定人定时对所搭建结构进行巡查和维护，确保展会期间安全使用。展会结束后按场馆运营中心要求时间内完成撤除工作，未经展馆管理部门同意不得随意堆码在展馆区域，并清除施工现场所有垃圾、杂物等，恢复搭建前状况，由场馆运营中心验收为准。

三、施工技术规范：

1、进场施工现场，必须正确佩戴合格安全帽《安全帽标准GB2811-89》。

2、桁架搭建过程中，严格按照展馆安全管理规定，使用合格提升工具和登高作业平台规范施工，严禁利用桁架攀爬作业。

3、2m以上视为高空作业，高空作业人员必须经过专业学习及培训，并经考试合格后持证上岗。

4、凡参加高空作业人员必须经医生体检合格，方可进行高空作业。患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍人员一律不准从事高空作业。

5、凡高空作业，必须有专人指挥及看护，扶持登高工具及平台。

6、所有提升工具及高空作业平台超过3m，在移动过程中，工具及平台上不得停留工作人员和物品。

7、使用脚手架作为提升工具及登高作业平台，四个轮子应采取铆定措施，脚手架顶层应设置1.2m高安全防护栏。

8、施工时地面工作人员和指挥人员，要注意地面障碍物，避免登高机具倒塌。

9、施工人员在高空作业时，为保护人身安全，周围要设置安全区，安全区须设明显警告标识。

10、高空作业时必须时刻遵守规章制度，禁止酒后高空作业，禁止在非安全地带休息，疲劳或睡眠不足时禁止作业。

为确保今后在世纪城展馆举办的展会顺利举办。希各主办单位、主场服务商、参展商、搭建商给予积极配合与支持。

1、特装申报流程

| 申报时间 |  | 内 容 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 10月20日前 | 2881362766@qq.com 王颖：15982001726 | 所有展台设计必须严格遵守国家标准和装修设计要求相关规定。在10月20日将电子版图纸发送qq邮箱2881362766@qq.com进行电子邮件初审。 (电子版图纸包括效果图、立面图、尺寸图、材质图、结构图组成的为pdf文件，邮件名上需标明申报展位名称、展位号及装修公司及联系方式。其它报馆资料不需要扫描发送。不按要求申报和未按时申报的装修公司，不予初审。） |
| 10月25日前 | 庆云南街69号红星国际3号楼801室 周典洪 ：18108054404 张强：15528007114 | - 初审通过后，组委会以电子邮件方式通知装修公司现场申报图纸、提交申报资料、缴纳审图押金、领取证件。 - 两份图纸应包括展设计方案彩色效果图、平面图、立体图(包括平面尺寸，立面高度尺寸及材料说明)、配电系统图、电气分布图、公司营业执照复印件、填写附件表格1-5. 有效的电工证复印件、电器合格证、地毯阻燃证明等（详见申报资料清单）。 |
| 10月26-28日 | 世纪城会展中心9-2号玻璃房 咨询电话：85380234 85380286 85380285 | 图纸终审合格后，装修公司凭施工证可于规定时间内务中心缴纳施工安全和清洁押金、特装电费、租赁灭火器等相关入场手续 |
| - 展位特装搭建公司请在严格按照申报时间内送报申报资料，超出申报时间，将不再受理特装申报，或处以500元/处的延时办理费。 |  |  |

申报所需资料（一式两份）：

| 序号 | 文件名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特装展台施工申请表 （乙方盖章） | 2 | 填写清晰（附件一） |
| 2 | 委托搭建协议书 （双方盖章） | 2 | 参展单位出具的委托搭建书，加盖参展单位、搭建商双方鲜章；（参展单位和搭建方双方签订的合同复印件或传真件）（附件二） |
| 3 | 特装展台施工安全责任书（乙方盖章） | 2 | 需施工单位加盖公章原件一式两份（附件三） |
| 4 | 音量控制承诺书 （甲方盖章） | 2 | 需参展商加盖公章原件（根据主办单位通知执行）（附件四） |
| 5 | 展台电器申报表 （乙方盖章） | 2 | （附件五）填写后附上各类电器（灯具）合格证 |
| 6 | 施工单位资质证明 （乙方盖章） | 2 | 有年审效的营业执照复印件（营业执照注册资金须在50万以上，经营范围中须有“展览展示/装修装饰/建筑施工”内容）、资质证书复印件 （注：个体经营执照不予受理） |
| 7 | 展台施工图、电路图 （乙方盖章） | 2 | 需标注尺寸、材质、负载（设计师签名并盖章） 含灯具、电器、开关分布、相导线的连接和规格 展台各部分的拆解设计图示。 |
| 8 | 展台平面图 （乙方盖章） | 2 | 需标注电路、吊点平面分布和配电箱安装位置（设计师签名并盖章） |
| 9 | 展台立面效果图 （乙方盖章） | 2 | 需标注尺寸，效果图需提供彩色图纸（设计师签名并盖章） |
| 10 | 结构安全证明书 （乙方盖章） | 2 | 搭建二层展台的参展单位须提供建筑部门出具的展台结构安全证明书（国家相关设计院或注册结构工程师） |
| 11 | 地毯材料助燃证明 | 2 | 需加盖销售单位的鲜章 |
| 12 | 施工人员证件 | 2 | 施工人员身份证、电工需提供电工证，特种作业证复印件 |
| 13 | 展会责任险保单 | 2 |  |

请按规定要求及数量准备资料

### 《展览会责任险》保险供应商

1.本届展会要求每个特装展位必须购买《展会责任险》后，方能办理报馆手续，入场布展。

| 展 位 面 积 | 保 费 |
| --- | --- |
| 33 平米（含）以下 | 220 元/展位 |
| 34-149 平米 | 5 元/平米 |
| 150-299 平米 | 3 元/平米 |
| 300 平米（含）以上 | 2.8 元/平米 |

2.每个特装展位在进馆搭建前购买符合本展会规定的责任保险,

请搭建商在以下指定保险服务商处购买保险:

中国人寿财产保险股份有限公司成都市武侯支公司

地址：四川省成都市武侯区星狮路818号大合仓星

商界4栋3单元306室

联系人：胡筱箴女士

电话：13551258381

QQ：444757977

所交费用：

一、效果图审核保证金

各施工单位：

为了落实《中华人民共和国消防法》《大型群众性活动安全管理条例、国务院505号令》《安全生产法》，规范特装展台装修管理，组委会决定收取施工单位装修效果图审核保证金，以保证效果图与现场实际装修的一致，具体收取办法如下：

| 累积展位平米 | 500㎡以下 | 500-1000㎡ | 1000㎡--2000㎡ | 2000㎡以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5000元 | 10000元 | 20000元 | 30000元 |

若现场装修施工与申报审核的效果及结构图不符，现场不按要求实施搭建的公司，组委会将提出警告并扣罚所交纳的保证金。情节严重者将列入黑名单，不予入场。施工单位可在在展会安全撤展后7天内到组委会办理保证金退还手续，逾期不予办理。

二、场馆费用

| 1、现场标准展位施工服务价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 价格 | 备注 |  |
| 拆除展墙服务 |  |  | 10元/米 |  |  |
| 变动展墙服务 |  |  | 10元/米 |  |  |
| 标准展位增加展墙服务 |  |  | 40元/米 |  |  |
| 特装展位增加展墙服务 |  |  | 120元/米 |  |  |
| 标准展位搭建服务3米*3米 |  |  | 500元/个 |  |  |
| 标准展位搭建服务3米*4米 |  |  | 600元/个 |  |  |
| 标准展位搭建服务3米*2米 |  |  | 400元/个 |  |  |
| 撤除标准展位服务 |  |  | 240元/个 |  |  |
| 射灯移位服务 |  |  | 10元/盏 |  |  |
| 2、展具服务价格表 |  |  |  |  |  |
| 服务项目 |  |  | 价格（元） | 规格 | 押金（元） |
| 楣板制作（标准制作） |  |  | 30元/条 | 3000×250 ㎜ |  |
| 展板 |  |  | 40元/张 | 2400×970×3㎜ |  |
|  |  |  | 20元/张 | 2400×475×3 ㎜ |  |
| 彩色展板 |  |  | 50元/张 | 2400×970×3 ㎜ |  |
| 0.5米扁铝 |  |  | 20元/根 |  |  |
| 1米扁铝 |  |  | 20元/根 |  |  |
| 2米扁铝 |  |  | 30元/根 |  |  |
| 3米扁铝 |  |  | 40元/根 |  |  |
| 0.75米立柱 |  |  | 20元/根 |  |  |
| 1米立柱 |  |  | 20元/根 |  |  |
| 2.5米立柱 |  |  | 40元/根 |  |  |
| 活络架 |  |  | 30元/套 | 990×300×6㎜ | 50 |
| 方格挂网 |  |  | 10元/张 | 1400×900㎜ | 15 |
| 挂钩 |  |  | 2元/个 |  | 3 |
| 长臂灯 |  |  | 60元/盏 | 60W/盏 | 60 |
| 礼宾栏 |  |  | 50元/根 | 1.5m/根 | 100 |
| 文件柜 |  |  | 0 | 8500*400*380mm | 200 |
| 电脑锁 |  |  | 0 |  | 100 |
| 铝玻展柜 |  |  | 150元/张 | 974*475*760mm | 250 |
|  |  |  | 150元/张 | 974*475*1000mm | 250 |
| 方形洽谈桌 |  |  | 80元/张 | 653*653*685mm | 150 |
| 玻璃圆桌 |  |  | 120元/张 |  | 200 |
| 铝框咨询桌 |  |  | 80元/张 | 974*475*760mm |  |
| 填表台 |  |  | 150元/张 | 974*475*1000mm |  |
|  |  |  | 150元/张 | 974*475*760mm |  |
| 会议长条桌 |  |  | 120元/张 | 1800*500*730mm | 300 |
| 会议椅 |  |  | 50元/张 |  | 100 |
| 展椅 |  |  | 30元/张 |  | 50 |
| 铝框门 |  |  | 300 | 带锁 |  |
| 灭火器 |  |  | 20 |  | 100 |
|  |  |  | 60 | 开启使用 |  |
| 安全帽 |  |  | 10 |  | 50 |
| 太阳伞 |  |  | 300 |  |  |
| 3、管理、加班服务价目表 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 价格 | 备注 |  |
| 管理服务费 | 标准展位自行搭建 |  | 50元/9平米 |  |  |
|  | 标准展位自行改建 |  | 50元/9平米 | 限高4米，加灯电费另计 |  |
| 室内加班服务费 | 18：00~24：00 |  | 1元/小时*平米 | - 施工单位需办理施工手续方可进馆施工，施工单位需严格按照展馆《布展须知》的有关规定安排施工； - 核计标准：面积不足50平米按50平米计，50平方米以上按实际面积计算；时间不足1小时按1小时计算 超过1小时以此类推； 3、夜间加班请于当日17点以前按标准办理加班手续，交纳加班服务费； 4、提前进场加班服务费按1元/平米·小时收取，并连续办理至正式布展日，不办理夜间加班。 |  |
|  | 24：00~9：00 |  | 2元/小时*平米 |  |  |
|  | 布展期最后一天 |  | 3元/小时*平米 |  |  |
| 室外加班服务费 | 18：00~24：00 |  | 0.7元/小时*平米 |  |  |
|  | 24：00~9：00 |  | 1.5元/小时*平米 |  |  |
|  | 布展期最后一天 |  | 2元/小时*平米 |  |  |
| 4、设施设备损坏赔偿价格表 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 价格 | 备注 |  |
| 地面损坏 |  |  | 1000元/处1m*1m |  |  |
| 墙面损坏 |  |  | 1000元/处1m*1m |  |  |
| 玻璃损坏 |  |  | 200元/平米 | 厚度5mm，按面积计算 |  |
| 玻璃门损坏 |  |  | 1200元/扇 | 12mm厚度，不含拉手 |  |
| 墙、地、柱、顶钻孔 |  |  | 100元/处（个） |  |  |
| 插座 |  |  | 100元/个 |  |  |
| 动力配电箱 |  |  | 1000-2000元/个 | 根据损坏程度确定 |  |
| 小型配电箱 |  |  | 200-500元/个 | 根据损坏程度确定 |  |
| 日光灯具 |  |  | 100元/支 |  |  |
| 射灯具 |  |  | 80元/盏 |  |  |
| 卷闸门 |  |  | 500-2000元 | 根据损坏程度确定 |  |
| 普通阀门 |  |  | 30元/个 |  |  |
| 卫生设施 |  |  | 300-1000元 | 根据损坏程度确定 |  |
| 消防箱 |  |  | 500元/个 |  |  |
| 消防带 |  |  | 500/条 |  |  |
| 电话机 |  |  | 100/部 |  |  |
| 展板 |  |  | 100/张 |  |  |
| 其他标准展具 |  |  |  | 根据购入价，照价赔偿 |  |
| 6、特装展位押金收取标准 |  |  |  |  |  |
| 特装展位面积 |  |  | 施工安全和清洁押金 | 备注 |  |
| 100㎡以内 |  |  | 7000元 | 此项押金只针对无主场小型展会特装搭建商收取，展览结束后，经展馆方确认后退还押金。 |  |
| 100㎡~300㎡ |  |  | 15000元 |  |  |
| 300㎡~500㎡ |  |  | 30000元 |  |  |
| 500㎡以上 |  |  | 酌情增加 |  |  |
| 非普通服务项目价目表 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 价格 | 备注 |  |
| 施工用电服务费 |  | 220V/15A | 300元/处 | 1、以上价格含施工服务费、材料费、管理服务费； 2、现场临时申请用电，加收20%；（单个项目超过2万平方米，按此条 款执行） 3、室外用电每处加收100元安装服务费、管理服务费； 4、布展期为3天，每增加一天施工用电，费用增加100元； 5、展期一般不超过4天，超长展期用电服务价格，将按增加天数同比增加； 6、施工期间用三相电源，按展期用电标准的75%收取； 7、二次接驳，加收100元/处接驳服务费； 8、24小时供电（仅限冰箱、充电器、充氧器等小功率电器），在标准价目上加收40%。 |  |
| 室内展期用电 服务费 |  | 380V/15A | 900元/个/展期 |  |  |
|  |  | 380V/20A | 1050元/个/展期 |  |  |
|  |  | 380V/30A | 1350元/个/展期 |  |  |
|  |  | 380V/60A | 2200元/个/展期 |  |  |
|  |  | 380V/100A | 3300元/个/展期 |  |  |
|  |  | 380V/150A | 4500元/个/展期 |  |  |
|  |  | 220V/5A | 200元/个/展期 |  |  |
|  |  | 220V/15A | 500元/个/展期 |  |  |
|  |  | 220V/20A | 800元/个/展期 |  |  |
| 电话 |  | 国际长途IDD | 300元/展期 | 1、1DD、DDD和市话收取话机押金100元， 2、IDD、DDD分别收取预付话费1000元和500元，电话费收费标准按电信公话收费标准执行，展会结束后从预付话费中扣除，多退少补； 3、展期不超过4天，市话，按增加天数，每增加1天，按 100元/部/天加收服务费。 |  |
|  |  | 国内长途DDD | 300元/展期 |  |  |
|  |  | 普通市话 | 300元/展期（含话费） |  |  |
| 网络 |  | 小区宽带 | 150元/天 |  |  |

附件： 需打印上报，申报资料下载（附件一至附件五）

附件一（2份）

特装施工申报表（施工单位填报）

| 展览会名称 | 2019中国（成都）国际茶业博览会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *施工单位（搭建商） |  |  | *电话 |  |  |
| *委托单位（参展商） |  |  | *电话 |  |  |
| *施工地点 | 号馆，展位号： |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |
| 撤馆时间 |  |  |  |  |  |
| 施工面积 | 平方米 |  |  |  |  |
| 施工人数 | 电工： 木工： 其他工种： 总人数： |  |  |  |  |
| *现场负责人 | 姓名： |  | 手机： |  |  |
| *安全责任人 | 姓名： |  | 手机： |  |  |
| *吊点数量 |  |  | *各点悬挂物重量： |  |  |
| 搭建材料 |  |  |  |  |  |
| *施工用电 |  | * 展期用电 |  |  |  |
| 电话 IDD□条 DDD□条 市话□条 |  | 水 Ф20ｍｍ□处 Ф38ｍｍ□处 |  |  |  |
| 网络宽带 □ |  | ADSL □ 须提前一个月预定 |  |  |  |
| *申报人 |  |  | 电话 |  |  |
| 施工管理办公室 意见 |  |  |  |  |  |

注意：

1、有*标记的项目必须如实填写，如因填写错误造成的一切后果由施工单位自行承担责任。

2、请将施工人员身份证号、电工证及其他特殊工种的技术证书复印件附在本表之后。

3、每个悬挂点在静态状况下重量不得超过200公斤。

附件二(2份)

特装展台搭建委托书

（双方签章）

兹有2019中国（成都）国际茶业博览会     参展企业，企业名称为                                  ，展台号                  ，搭建面积为         ㎡，现委托                             公司为我公司展台搭建商，并且证明：

1、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展台唯一指定搭建商，且具有搭建资格；

2、该搭建公司已同本企业签订相关搭建合同，确保展台安全施工及正常运行；

3、我公司已明确组委会施工管理相关细则，并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全；

4、配合组委会施工办对展台安全进行监督，如违反组委会施工管理办公室相关规定，组委会施工管理办公室有权对责任方进行处罚；

5、我公司对搭建商进行监督，若违反组委会施工管理办公室相关规定，组委会有权追究相关责任方责任。

委托单位（盖章）                  被委托单位（盖章）

代表授权签字：                    代表授权签字：

年   月   日                      年   月   日

附件三（2份）

特装展台施工安全责任书（施工单位填报）

展会名称：2019中国（成都）国际茶业博览会   ，     号馆          号展位

施工单位名称：

一、严格遵守成都市展览、展销活动消防施工安全管理规定和成都世纪城新国际会展中心相关规章制度，服从成都市相关职能部门、本次组委会或场馆施工管理人员的施工管理和监督检查，保证展台在施工、展出和拆展过程中的人身及财产安全。

二、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位应确定施工现场安全负责人，组建施工安全管理小组，全面负责施工现场的安全、防火工作及施工队伍的管理。严格、认真执行《中华人民共和国消防法》《大型群众性活动安全管理条例、国务院505号令》《安全生产法》等有关消防、安全工作规定，落实各项防火、安全责任和措施，明确防火、安全负责人，并认真履行职责。

三、进入施工现场必须正确佩戴经相关单位检测合格的安全帽，未正确佩戴安全帽一经发现，将给予警告、整改、处罚，如不听取警告及整改，情节严重的，将加重处罚。

四、施工人员禁止在展馆内吸烟，如有违规者一经发现，无需取证即可处以50元处罚。

五、展台施工人员需配戴本展览会核发的施工证件，一人一证，定人定岗，严禁证件与展位不符和倒证现象的发生。

六、展台结构必须牢固、安全，墙体及横梁中间必须加有钢结构连接、固定。搭建材料应使用难燃或经过阻燃处理的材料，符合消防及环保要求，线材必须使用双层绝缘导线。如场馆及组委会发现有不符合施工安全规范的展台，将视情节轻重给予警告、限期整改及停工处理，存在重大安全隐患的，将给予停工及清场处理，并给予相应处罚。

七、展厅内严禁喷漆、万能胶粘贴、腻子作业,上述作业只能在做好防护时用于修补或者接缝处理，并需提前申请，由展览服务公司安排时间段作业。对擅自喷漆、万能胶、腻子作业的单位和个人，展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。

八、展厅内严禁现场木结构初加工，电锯、切割机、焊机、空压机进馆需提前书面申请，获得许可后方可进馆。对擅自使用电锯、切割机、焊机、空压机的单位和个人，展馆有权制止，对屡禁不止者，酌情予以处理。

九、展台结构严禁未按要求在展馆顶部、柱子、围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和自身主体结构连接。如有违规现象，场馆或组委会有权对该单位做出处罚。因吊挂、捆绑对场馆设施、设备造成损坏的，将要求该展台对场馆的损失进行赔偿。

十、特装修展台必须按消防要求配置合格、有效的灭火器材(2公斤起)，灭火器在开展前一天中午12：00必须均匀摆放在展台内，便于消防检查和使用，灭火器配备标准为50㎡内4具，50㎡外每增加50㎡增加2具，以此类推。搭建二层建筑的展台，灭火器配置标准在此基础上增加50%。如在消防检查中发现有未按消防要求配置灭火器，将按照相关的消防条例给予处罚。为保障展会安全，必须统一使用场馆提供的灭火器材。

十一、严禁私自利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。如确需吊装的展台，请到服务台办理吊装手续，并确定每个吊点所吊物品的重量（200公斤）不能超重吊装，如有违反场馆有权对该单位做出处罚并要求缴纳相应吊点费用。如因私自吊装造成场馆设施、设备造成损坏的，将要求该展台对场馆的损失进行赔偿。

十二、展馆防火卷帘门下不得搭建展台结构，堆放展台物品，停放各种车辆等，如有违反组委会及场馆有权要求展台拆除、整改等，并对该单位做出相应处罚。对不拒不配合的展台将给予清场处理。

十三、展台施工不得使用易燃（如弹力布等）、易爆物品，禁止私自明火作业。如确实需要焊接的展台，先到服务台提出书面申请并办理相关动火手续，再将动火区域的易燃物品进行清理，做好安全防护措施后，方可使用电焊进行焊接作业，场馆内严禁气瓶进场焊接、切割作业。如在场馆内发现有私自动火的展台，将给予1000元以上处罚。对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。

十四、每展台应单独申请施工用电、展期用电，合理分配电器回路，严禁私拉乱接电源。电器操作人员应持有劳动部门颁发的特种作业电工操作证。场馆工作人员将在布展施工、展出及拆展期间进行监督、检查。如发现有不按操作规范违规操作的将给予警告、整改，对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。

十五、照明灯具、霓虹灯灯具、各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照国家电气规程标准施工、安装、使用，并妥善保管各种灯具、用电设施及材料的合格证书，便于消防检查。未使用安全、合格的种灯具、用电设施及材料，场馆将给予处罚并对情节严重的将加重处罚，对拒不配合的将给予清场处理。

十六、未经场馆方允许禁止在展馆装饰物上安装灯具作为灯箱，如发现违规展台，场馆将有权要求该展台拆除违规搭建物品。如对展馆装饰物造成损坏，将追究该展台的赔偿责任。对拒不配合的展台，将强制拆除并加重处罚。

十七、使用玻璃装饰展台，应采用钢化玻璃，并确保安装可靠，以防破碎伤人。在施工过程中如未按规定使用钢化玻璃装饰的展台，场馆将给予警告、整改、处罚。对拒不配合的单位给予清场处理。

十八、施工单位未经场馆方同意不得私自使用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。如有违规现象，将按照场馆租赁价目表结算费用并给予双倍以上处罚。对因私自使用展馆配电箱、水源、气源等固定设施，造成损坏和安全事故的，将追究该展台赔偿及相关责任。

十九、如有申请悬挂点的参展商，最终位置及数量确认以场馆核实为准并必须使用飞机带，悬挂作业人员必须持有劳动部门颁发的高空作业操作证。未使用飞机带或作业人员无高空操作证的，都不得吊挂，因违规造成的损失由该展台自行负责。

二十、展览会开幕后，施工单位需留电工、木工等工种人员值班，发现问题及时处理。

二一、展商及展位搭建商对展览会展位施工安全质量承担责任，如因违规施工等行为造成，展位坍塌、坠物、失火等并造成现场人员生命及财产损失，均由展商及展位搭建商承担赔偿责任，展馆方、组展单位不承担任何损害赔偿责任及连带责任。

二二、撤展期间，各展台施工单位应设置安全区域、安全警戒人员，不得野蛮施工、违规撤除展台，严格遵守组办单位相关规定，安全、有序撤展，违者场馆将给予相应处罚， 情节严重的将扣除全部保证金。

二三、施工过程中，因违反上述规定，组委会及场馆将视情节轻重，下发限期警告、整改通知书等。

二四、因违反上述规定，所发生的一切安全事故和责任，由施工单位负责，并承担由此给组委会及场馆造成的所有经济损失。

本公司已知晓《成都世纪城新会展中心施工安全管理规定》、《特装展台施工安全责任书》、《布展须知》等内容，并保证严格遵守。

施工单位（盖章）授权签字：

年   月   日

附件四（2份）

音量控制承诺书

（参展企业填报）

公司名称：

展 位 号：

本公司作为 2019中国（成都）国际茶业博览会   的参展公司，明白展览区域也属于公共区域，应当保持自觉保持此区域的安全，让参展的观众有一个良好的参观环境。

我公司接受展览会主办的相关音量控制的要求，会在展览期间指定专人负责控制将展台内音量控制在70分贝以下。相关设计也会将扬声器朝向展台内部。不使用小蜜蜂、扩音器。

如果发现其他公司违反规定，我司将通过书面投诉的方法来规范他们的行为，不会搞音量竞争。如果我司违反展会的音量规定，我司愿意接受展会统一的处罚，并承担其后果。

特此承诺

公司

音量控制人：

现场联系电话：

年   月   日

附件五（2份）

展台电器申请表

（施工单位填报）

| 展会名称 | 2019中国（成都）国际茶业博览会 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参展单位名称 |  |  |  | 展台号 |  |
| 施工单位名称 |  | 负责人： 电话： |  |  |  |
| 电器名称 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 备注 |  |
| 射灯 |  |  |  |  |  |
| 日光灯 |  |  |  |  |  |
| 电子镇流器 |  |  |  |  |  |
| 吊灯 |  |  |  |  |  |
| 太阳灯 |  |  |  |  |  |
| 筒灯 |  |  |  |  |  |
| 金卤灯 |  |  |  |  |  |
| 轨道灯 |  |  |  |  |  |
| LED灯带 |  |  |  |  |  |
| 霓虹灯 |  |  |  |  |  |
| 舞台灯具 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 申报人： |  | 电话： |  |  |  |
| 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：请在此表后附上各类电器合格证、电工操作正、施工人员身份证复印件。